Tutorial Eletrônica: Confecção de Placas

*Imagens ilustram a confecção de placa cujo circuito consiste em acender um LED ao pressionar um botão.

- EAGLE

  - Download do programa;

    - Acesse e faça o download do programa: https://www.autodesk.com.br/products/eagle/free-download

  - Instalação do programa:

    - Execute:

- PCI

  - Criando um esquemático:

    - Vá em File >> New >> Schematic.

  - Selecionando os componentes:

    - Selecione os componentes que serão usados.

    - Mova os objetos para a posição adequada.

    - Nomeie os objetos.

  - Montagem do Projeto;

    - Faça as ligações dos componentes.

- PCB

  - Clique  e depois em “Yes”.

  - Mova cada objeto para a posição que forneça um melhor arranjo do projeto.

  - Faça as ligações (Trilhas) do componentes.

- MONTAGEM

  - Impressão:

    - >>  >>  >> Mande imprimir em “papel fotográfico”.

  - Transferência da imagem:

    - Cortar a placa de fenolite no tamanho do projeto;

    - Limpar a placa com papel e “líquido”;

    - Posicionar a parte com cobre de frete para o desenho e fixar com fita;

    - Aquecer o papel na placa por alguns minutos;

    - Umedecer um pouco o papel, passando  o dedo até “restar” na placa uma camada escura, exceto pelas trilhas.

  - Corrosão

    - Mergulhar a placa no líquido corrosivo, e deixar repousar por uns 40 minutos (para uma placa 70x70);

    - após decorrido o tempo, retirar a placa, limpa-la e observar se ainda falta corroer em alguma parte.

  - Solda

    - Após as trilhas estiverem totalmente corroídas, passar o “bombril” de forma a tirar a camada escura da malha de aterramento;

    - Depois, passar o verniz, e deixar secar;

    - Feito isso, faça as perfurações nos locais corretos, verificando se os componentes estão encaixando perfeitamente;

    - Após conferido, solde-os na placa de forma adequada.